la coherence d’une base de données

Activité 1  : Modifier la structure de la base de données afin de la rendre cohérente

1. Modifiez la table « Salarié » afin de pouvoir créer une clé primaire cohérente. Une numérotation automatique des salariés est attendue.

- Quels doivent être les champs de la table « Service » ?

- Quelle doit être la clé primaire de la table « Service » ?

- Combien d’enregistrements doivent être saisis dans cette table ?

- Quels champs doivent être supprimés dans la table « Salarié » ?

- Quels sont les champs qui vont permettre la relation entre les tables « Service » et « Salarié » ?

- Réalisez sous Access les modifications nécessaires pour relier les tables « Service » et « Salarié »

Activité 2  : Compléter la base de données en lien avec les tables catégorie et formation

- Expliquez le message ci-dessus en insistant sur la notion d’intégrité de référence.

- Quelle modification faut-il réaliser dans la table « Salarié » pour permettre la relation entre les deux tables ?

- Afin de répondre à la demande de la société « Logihome », créez la table « Formation » à l’aide de l’annexe B.

- Sachant que plusieurs salariés suivent la même formation, peut-on, dans la table « Formation », indiquer le code du salarié ?

- Créez la table « Suivre » permettant de lier les tables « Formation » et « Salarié ». Quels doivent-être les champs et la clé primaire de cette table ?

- A l’aide des annexes B et C, implantez sous Access les tables « Formation » et « Suivre ».

- Afin de vérifier la cohérence de votre base de données, réalisez les requêtes suivantes à l’aide de l’assistant QBE (Query By Example)  d’ACCESS :

  - Liste des formations par salarié (tri sur le nom)

  - Nombre de formations par salarié (liste triée sur le nombre de formation du plus gd au plus ptt)

  - Coût total des formations par service

  - Coût total des formations par catégorie

  - Coût total des formations par catégorie lorsque celui-ci est supérieur à 10 000 €